Лекция по ПМ.04 Слесарное дело

Тема №8 СВЕРЛЕНИЕ, ЗЕНКЕРОВАНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ

8.1 Сверление

Сверление — это процесс образования отверстий в сплошном материале с помощью сверла. Увеличение размера отверстия, полученного сверлением, ковкой, штамповкой или другим способом, называется рассверливанием.

Инструментом для сверления и рассверливания являются сверла различных типов и размеров. При сверлении сверло получает движение двух видов: главное (вращательное) и движение подачи (поступательное перемещение в осевом направлении). Каждая точка сверла движется при этом по винтовой линии.

Сверление применяется для получения:

-неответственных отверстий под крепежные болты, за клепки, шпильки и т.д.;

-отверстий под внутреннюю резьбу, зенкерование и развертывание.

Сверлением и рассверливанием получают отверстия 10–12 го квалитетов точности и шероховатость поверхности  Rz 320K Rz 80.

Для сверления отверстий чаще всего применяют спиральные сверла.

Спиральное сверло состоит из рабочей части и хвостовика.        Сверла диаметром до 20 мм изготавливают с цилиндрическим хвостовиком, который иногда снабжают повод

ком. Сверла диаметром более 6 мм изготавливают с коническим хвостовиком, который образуется конусом Морзе. Конусы Морзе различаются по номерам; для сверл применяют конусы

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Между рабочей частью и хвостовиком сверла

находится шейка. На ней маркируются диаметр и материал

сверла.

Спиральные сверла:

а — с цилиндрическим хвостовиком; б — с коническим хвостовиком;

Рабочая часть сверла состоит из направляющей (калибрующей) и режущей частей. На рабочей части имеются две винтовые канавки, две спинки и две направляющие (калибрующие)ленточки. Винтовые канавки, служащие для удаления стружки при сверлении и для образования режущих элементов, в зависимости от вида обрабатываемого материала имеют различный наклон к оси сверла. Так, при сверлении стали пользуются сверлами с углом наклона винтовой канавки w = 26...30°, для сверления хрупких материалов — сверлами с w = 22...25°, а для сверления легких и вязких сплавов — с w = 40...45°. На правление винтовых канавок у спиральных сверл может быть

правое и левое. Сверла второго типа применяются реже. Расположенные вдоль винтовых канавок направляющие ленточки служат для уменьшения трения сверла о стенки отверстия, направляют сверло в отверстии. Уменьшение трения сверла о стенки просверливаемого отверстия достигается так же благодаря тому, что рабочая часть сверла имеет обратный конус, т.е. диаметр сверла у режущей части больше, чем у хвостовика. Разность этих диаметров составляет 0,03…0,12 мм на каждые 100 мм длины сверла.

Режущая часть (рис. 9.1, в) имеет два зуба с режущими кромками, расположенными под углом 2j.

Приемы сверления отверстий:

Различают сквозные, глухие и неполные отверстия. Сквозные отверстия сверлят на всю толщину детали. Глухие отверстия имеют заданную глубину, меньшую толщины изделия в данном месте. Неполные отверстия не имеют в основании полной окружности.

8.2 Зенкерование и зенкование

Зенкерование — это операция по обработке предварительно просверленных, штампованных, литых цилиндрических и конических отверстий в деталях с помощью зенкера с целью придания им более правильной геометрической формы, достижения более высокой точности размеров и качественной поверхности.

Зенкерованием обеспечивается точность обработки отверстий в пределах 9–11 го квалитетов точности, шероховатость обработанной поверхности — Ra1,25... Ra 2,5. Эта обработка может быть либо окончательной, либо промежуточной (получистовой) перед развертыванием. При обработке точных отверстий диаметром менее 12 мм вместо зенкерования применяют

сразу развертывание.

В качестве инструмента для подготовки предварительно просверленного отверстия к развертыванию применяется зенкеры, позволяющие увеличивать диаметр отверстия на 0,7...3,0 мм. Зенкерование выполняется на сверлильных станках. Как и сверло, зенкер совершает два рабочих движения: вращательное во круг своей оси и поступательное вдоль оси. Толщина стружки, снимаемой режущими кромками зенкера, меньше толщины стружки при сверлении, поэтому при приблизительно равных

скоростях резания подачу, как и при сверлении, увеличивают в 2,5–3 раза.

П о у с т р о й с т в у р а б о ч е й ч а с т и зенкеры подразделяются на цельные и сборные, а п о с п о с о б у з а к р е п л е н и я — на хвостовые и насадные. По форме зенкеры похожи на спиральные сверла, но имеют три или четыре режущие кромки, что позволяет обрабатывать отверстие более точно.

Зенкер состоит из рабочей части, шейки, хвостовика  и лапки. В свою очередь рабочая часть состоит из режущей (заборной)  и калибрующей  частей.

Конструкция зенкера:

1 — режущая (заборная) часть; 2 — рабочая часть; 3 — калибрующая

часть; 4 — шейка; 5 — хвостовик; 6 — лапка

Зенкер имеет переднюю поверхность режущие кромки , сердцевину, заднюю поверхность, ленточки .

Трехзубые зенкеры обычно выполняются хвостовыми и служат для обработки отверстий диаметром

12...35 мм.

Четырехзубые зенкеры делают насадными они крепятся на специальной оправке из углеродистой стали и служат для обработки отверстий диаметром 24…100 мм.

Цельные зенкеры, а также режущие части сборных зенкеров изготавливают из сталей марок 9ХС и Р6М5.

Кроме того, изготавливают насадные зенкеры со вставными ножами  из быстрорежущей стали, а также со вставными ножами, оснащенные пластинами.

Насадные зенкеры:

а — со вставными ножами; б — с напаянными пластинами

из твердого сплава марок ВК6, ВК8, Т15К10, Т14К8, Т15К6. Корпус такого сборного зенкера имеет пазы, в которые впаяны или в которых закреплены режущие пластины. В зависимости от точности зенкеры изготавливают двух номеров:

№ 1 — для предварительной обработки отверстий под развертывание;

№ 2 — для окончательной обработки отверстий. На зенкерах маркируются номинальный диаметр, номер зенкера, марка материала.

В качестве СОТС при зенкеровании используют мыльную

эмульсию.

Припуски на зенкерование можно выбрать исходя из номинального диаметра отверстия:

| Диаметр отверстия, мм | 16…18 | 19…30 | 32…52 | Свыше 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Припуск, мм | 1,75 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |

Разновидностью зенкерования является зенкование.

Зенкование — это операция по обработке конических и цилиндрических углублений и фасок в заранее просверленных отверстиях под головки болтов, винтов, заклепок с помощью зенковок.

По форме режущей части зенковки подразделяют на цилиндрические, конические и торцовые (цековки).

Цилиндрическими зенковками

обрабатывают цилиндрические углубления под крепежные детали. Они состоят из рабочей части и хвостовика. Рабочая часть имеет от четырех до восьми торцовых зубьев. На торцовой части зенковки имеется постоянная или сменная направляющая цапфа, которая входит в просверленное отверстие, что обеспечивает совпадение оси отверстия и образованного зенковкой цилиндрического углубления.

Коническими зенковками обрабатывают конические углубления под потайные головки винтов и заклепок. Угол при вершине рабочей части конической зенковки 2j = 60°, 75°, 90°, 120° а число зубьев — от 6 до 12. Для обеспечения соосности раззенковываемого и основного отверстий зенковки могут изготавливаться с направляющими цапфами на конце рабочей части.

Для зачистки торцовых поверхностей (бобышек) вокруг отверстий применяют торцовые зенковки — цековки. Цековка  состоит из рабочей части и хвостовика. Зубья располагаются на торце: их количество составляет 2, 4 или 6

(в зависимости от диаметра). Цековки обычно выполняют в виде насадных головок, которые устанавливают на оправки. Оправки для них снабжаются направляющими цапфами.

Зенковки и цековки изготавливают из быстрорежущей стали марки Р6М5.

Зенкование и цекование выполняют на сверлильных станках при небольших скоростях резания. Крепление зенковок и цековок не отличается от крепления спиральных сверл.

В отличие от сверла, зенкер имеет от трех до шести режущих головок. Зенкеры предназначены для обработки уже имеющихся штампованных, просверленных или литых отверстий. Различают конические (зенковка) и цилиндрические (цековка) зенкеры, а также зенкеры для зачистки торцов.Зенкерование большей частью является промежуточной операцией между сверлением и развертыванием, поэтому диаметр зенкера должен быть меньше окончательного отверстия на величину припуска, снимаемого разверткой. Зенкование — образование цилиндрических или конических углублений под цилиндрические или конические головки винтов и болтов с помощью цилиндрических или конических зенкеров, называемых зенковками.

8.3 Развертывание

Развертывание — это операция по чистовой обработке отверстий с помощью развертки. Развертыванием обеспечивается точность обработки по 7–8 му квалитетам точности при шероховатости поверхности Ra 1,25 ... Ra 063         , .

Развертывание отверстий выполняется как на сверлильных, так и на других металлообрабатывающих станках, а также вручную. Развертки для ручного развертывания называются ручными , а для станочного развертывания -машинными

По ф о р м е обрабатываемого отверстия развертки под разделяют на цилиндрические  и конические, п о с п о с о б у  з а к р е п л е н и я — на хвостовые и насадные.

Типы разверток:

а — цилиндрические ручные (1 — с прямым зубом; 2 — цилиндрическая насадная; 3 — регулируемая)

Ручная развертка состоит из рабочей части и хвостовика. Рабочая часть, на которой имеются режущие зубья, имеет режущую (заборную) и калибрующую части. Режущая часть выполняется с углом конуса 2j = 0,5...1,5°. На самом конце режущей части для предохранения зубьев развертки от выкрашивания при врезании в отверстие имеется направляющий конус с углом 45°. Калибрующая часть состоит из цилиндрической части, служащей для направления развертки, повышения точности и чистоты поверхности отверстия, а также из заднего (обратного) конуса, служащего дляуменьшения трения развертки о поверхность при ее выходе из отверстия.

Зубья режущей части развертки остро заточены , на калибрующей части они имеют ленточку шириной 0,1...0,5 мм. Ленточка обеспечивает направление инструмента в отверстии, калибрует его по размеру. Каждый зуб развертки имеет углы: передний угол g (у черновых разверток g = 0...10°, у чистовых g = 0), задний a = 6...15°, заострения b и резания d.

Развертки выполняются с прямыми  или винтовыми  канавками. По направлению винтовой канавки они делятся на правые  и левые.

Винтовые развертки бывают:

а — правая; б — левая

Изготовление и заточка прямозубых разверток проще, чем с винтовыми зубьями, однако последние обусловливают более качественную обработку отверстия. Развертки с винтовыми канавками широко применяются при обработке отверстий в вязких металлах и сплавах. Направление спирали у таких разверток делают обычно в сторону, обратную направлению резания. Например, у праворежущих разверток спираль выполняется левой, что предотвращает ее самозатягивание и заедание в отверстии. Угол наклона винтовой канавки развертки зависит от обрабатываемого материала: 7...8° для серого чугуна и твердой стали; 12...20° для ковкого чугуна и сталей; 35...45°для алюминия.

Развертки изготавливают с равномерным и неравномерным распределением зубьев по окружности. Ручные развертки имеют неравномерное распределение зубьев а машинные — равномерное. Так, у ручных разверток с восьмью зубьями углы между зубьями составляют 42°, 44°, 46° и 48°. Такое распределение обеспечивает более качественную поверхность отверстия, а главное — ограничивает возможность образования продольных рисок (огранки),т.е. получение отверстий не цилиндрической, а многогранной формы. Если бы шаг зубьев у ручной развертки был равномерным, то при каждом ее повороте воротком зубья останавливались бы в одном и том же месте, а это привело бы к образованию огранки.

Шаг зубьев развертки бывает:

а — неравномерный; б — равномерный

Число зубьев разверток четное: 6, 8, 10, 12 и т.д. Чем больше зубьев, тем выше качество обработки отверстия.

Шейка развертки предназначена для выхода фрезы при фрезеровании зубьев развертки, а также шлифовального круга при заточке.

Хвостовик ручных разверток имеет квадрат  для воротка. Хвостовик машинных разверток малого диаметра делают цилиндрическим, а более крупных разверток — коническим .

Центровые отверстия — это технологические отверстия, служащие для установки развертки при ее изготовлении в центровочное приспособление, а также при заточке и переточке зубьев.

Машинные развертки отличаются от ручных меньшей длиной рабочей части и длинной шейкой, что позволяет развертывать более глубокие отверстия. Режущая (заборная) часть у них короткая с большим углом (5…15°),чем у ручной развертки.

П о к о н с т р у к ц и и машинные развертки бывают цельными с цилиндрическим или коническим хвостовиком и насадными. Ручные конические и цилиндрические развертки изготавливают комплектами из двух или трех штук.

В комплекте из двух штук первая развертка предварительная, а вторая чистовая. В комплекте из трех штук первая развертка черновая, вторая получистовая, третья чистовая, придающая отверстию окончательные размеры и шероховатость.

Коническими развертками обрабатывают предварительно просверленное цилиндрическое отверстие на конус или калибруют коническое отверстие, выполненное другим способом. Они изготавливаются конусностью 1:7, 1:10, 1:16, 1:30,1:50. Все конические развертки могут быть с цилиндрическим или коническим хвостовиком. Такие развертки работают в более тяжелых условиях, чем цилиндрические, поэтому у них на прямолинейных зубьях делают поперечные прорези для снятия стружки не по всей длине зуба, что снижает усилия при резании. У черновой развертки зубья ступенчатые, что обеспечивает дробление стружки. На промежуточной развертке, которая снимает меньший припуск, прорези поменьше и имеют другой профиль. Чистовая развертка канавок не имеет.

Ручными цилиндрическими развертками развертывают отверстия диаметром от 3 до 60 мм. По степени точности они подразделяются по номерам: 1, 2, 3.

Машинные развертки с цилиндрическим хвостовиком применяют для развертывания отверстий диаметром 3…50 мм.

Их закрепляют в самоцентрирующих патронах.

Машинные развертки с коническим хвостовиком изготавливают диаметром 10…18 мм. Эти развертки закрепляют не посредственно в шпинделе станка.

Машинные насадные развертки изготавливают диаметром 25...50 мм. Развертки больших диаметров могут оснащаться вставными ножами из быстрорежущей стали или пластинами из твердого сплава.

Контрольные вопросы:

- Дать определение что называют сверлением?

- Дать определение что называют зенкерование?

- Дать определение что называют развертыванием?

- В чем отличия сверла от зенкера?

- Какой бывает шаг зубьев развертки?

- Укажите типы разверток?

- Какие бывают зенкеры по устройству рабочей части?

- Какие бывают приемы сверления отверстий?